ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Наименование работ: Изучение резонанса тока.

Цель работы: Экспериментально наблюдать явление резонанса токов в параллельном контуре путём изменения его ёмкости. Убедиться, что в момент резонанса ток в неразветвленной части цепи (I) достигает минимума, а токи в ветвях с индуктивностью (I1) и ёмкостью (I2) примерно равны по величине и максимальны. Найти величину индуктивности катушки (L), величину сопротивления (R1) катушки, вычислить волновое сопротивление (ρ) и добротность (Q) контура.

Принадлежности:

а) Генератор переменного тока,

б) Вольтметр,

в) Амперметры,

г) Катушка с индуктивностью (L) и

активным сопротивлением R1,

д) Конденсатор переменной емкости C,

е) Активное сопротивление R2,

ж) Соединительные провода.

Рабочие формулы:

Полное сопротивление резонансного контура при резонансе:

Zрез=V∕Iрез,

где          V — напряжение на контуре (поддерживается постоянным),

Iрез — ток в неразветвленной части цепи в момент резонанса.

Волновое сопротивление контура:

ρ=V∕I1рез=V∕I2рез,

где        I1рез — ток через катушку,

I2рез—ток в ветви с конденсатором в момент резонанса.

Добротность контура:

Q=ρ∕R=I2рез∕Iрез.

Таблица 1

| Емкость C, мкФ | Iобщ, А | I1, А (катушка) | I2, А (конденсатор) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,875 | 0,875 | 0 |
| 1 | 0,86 | 0,87 | 0 |
| 2 | 0,85 | 0,87 | 0 |
| 3 | 0,83 | 0,86 | 0 |
| 4 | 0,82 | 0,86 | 0 |
| 5 | 0,81 | 0,865 | 0,025 |
| 6 | 0,8 | 0,875 | 0,05 |
| 7 | 0,79 | 0,87 | 0,05 |
| 8 | 0,78 | 0,87 | 0,075 |
| 9 | 0,77 | 0,875 | 0,1 |
| 10 | 0,75 | 0,875 | 0,125 |
| 12 | 0,73 | 0,87 | 0,15 |
| 15 | 0,69 | 0,87 | 0,2 |
| 17 | 0,67 | 0,87 | 0,22 |
| 20 | 0,63 | 0,87 | 0,26 |
| 22 | 0,625 | 0,875 | 0,275 |
| 25 | 0,575 | 0,87 | 0,33 |
| 27 | 0,57 | 0,875 | 0,345 |
| 30 | 0,53 | 0,87 | 0,38 |
| 32 | 0,51 | 0,87 | 0,41 |
| 35 | 0,48 | 0,87 | 0,45 |
| 37 | 0,46 | 0,87 | 0,475 |
| 40 | 0,43 | 0,87 | 0,52 |
| 42 | 0,415 | 0,87 | 0,55 |
| 45 | 0,38 | 0,87 | 0,585 |
| 47 | 0,37 | 0,87 | 0,61 |
| 50 | 0,35 | 0,87 | 0,65 |
| 52 | 0,335 | 0,87 | 0,69 |
| 55 | 0,32 | 0,87 | 0,73 |
| 57 | 0,315 | 0,875 | 0,76 |
| 60 | 0,31 | 0,87 | 0,8 |
| 62 | 0,305 | 0,87 | 0,83 |
| 65 | 0,31 | 0,87 | 0,87 |
| 67 | 0,315 | 0,875 | 0,89 |
| 70 | 0,325 | 0,87 | 0,925 |
| 72 | 0,33 | 0,87 | 0,955 |
| 75 | 0,35 | 0,875 | 0,99 |
| 77 | 0,36 | 0,87 | 1,01 |
| 80 | 0,385 | 0,88 | 1,06 |
| 82 | 0,4 | 0,87 | 1,08 |
| 85 | 0,425 | 0,875 | 1,12 |
| 87 | 0,445 | 0,87 | 1,14 |
| 90 | 0,47 | 0,875 | 1,19 |
| 92 | 0,59 | 0,87 | 1,21 |
| 95 | 0,525 | 0,875 | 1,26 |
| 97 | 0,545 | 0,87 | 1,28 |
| 100 | 0,575 | 0,875 | 1,32 |

График зависимости

Результаты опыта:

Анализ полученного результата: