ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Наименование работ: Изучение магнитных свойств вещества осциллографическим методом.

Цель работы: Наблюдение петли гистерезиса ферромагнитного образца на

экране электронного осциллографа.

Принадлежности:

- Генератор низкой частоты (НЧ) — источник переменного

напряжения для создания магнитного поля в сердечнике.

б) Осциллограф электронный — для визуального наблюдения петли

гистерезиса на экране в режиме «X-Y».

в) Исследуемый образец — двухобмоточный трансформатор T1,

намотанный на замкнутом магнитопроводе из ферромагнитного

материала с известными параметрами:

S — сечение магнитопровода, м²;

lm— средняя длина магнитной силовой линии, м;

N1 — число витков первичной обмотки;

N2 — число витков вторичной обмотки.

г) Измерительное сопротивление R1 — резистор, включенный

последовательно с первичной обмоткой трансформатора, для

преобразования тока в напряжение Ux, пропорциональное

напряженности магнитного поля H.

д) Интегрирующая цепь R1C1— последовательно соединенные

резистор R2и конденсатор C1, служащие для интегрирования

напряжения со вторичной обмотки трансформатора. Напряжение на

конденсаторе Uy пропорционально магнитной индукции.

е) Соединительные провода — для монтажа электрической схемы

согласно рисунку.

Рабочая формула: Формула калибровки горизонтальной оси

осциллографа (оси H):

Ux=lm⋅R1∕N1⋅H,

где:

H — напряженность магнитного поля, А/м;                                                                                        Ux​ — напряжение на резисторе R1  ​, В;                                                                                  N1​ — число витков первичной обмотки;                                                                                              lm— средняя длина магнитной силовой линии, м;                                                                      R1​ — сопротивление измерительного резистора, Ом.

Формула калибровки вертикальной оси осциллографа (оси B):

Uy=(N2⋅SR2⋅C1)⋅B,

где:

B — магнитная индукция, Тл;                                                                                                                                     Uy— напряжение на конденсаторе C1 ​, В;                                                                                                              N2— число витков вторичной обмотки;                                                                                          S— площадь поперечного сечения магнитопровода, м²;                                        R2​ — сопротивление интегрирующего резистора, Ом;                                             C1​ — емкость интегрирующего конденсатора, Ф.

Результаты опыта:

Анализ полученного результата: