ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Наименование работы: Измерение сопротивлений при помощи моста постоянного тока.

Цель работы: Ознакомление с мостовым методом измерений и измерение омических сопротивлений с помощью классической схемы моста Уитстона, моста постоянного тока.

Принадлежности: а) источник постоянного тока

б) гальванометр

в) двойной ключ (L)

в) магазин сопротивлений (R₂)

г) два декадных магазина сопротивлений (R₃ и R₄)

д) набор неизвестных сопротивлений (Rₓ)

е) соединительные провода.

Рабочая формула: Для сбалансированного моста (ток через гальванометр 
IG=0) выводится из правил Кирхгофа и имеет вид:

R1R2= R4R3

где	R1 – измеряемое сопротивление Rx, в Ом;

R2 – эталонное регулируемое сопротивление, в Ом;

R3 и R4 – сопротивления декадных магазинов сопротивлений, в Ом;

Поскольку в нашем случае R3=R4=500 (Ом) и Rx=R1, то рабочая формула примет вид:

R1R2=1; R1=R2; Rx=R2

Таблица 1

Значения измеренных и рассчитанных величин

| Номер опыта | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление Rx1, Ом | 4800 | - | - |
| Сопротивление Rx2, Ом | 443,8 | - | - |
| Сопротивление R3, Ом | 500 | 500 | 500 |
| Сопротивление R4, Ом | 500 | 500 | 500 |
| Сопротивление при параллельном соед. Rx1 и Rx2 (эксп.), Ом | 406,2 | - | - |

Продолжение таблицы 1

| Номер опыта | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление при параллельном соед. Rx1 и Rx2 (теор.), Ом | ≈ 406,2 | - | - |
| Сопротивление при последовательном соед. Rx1 и Rx2 (эксп.), Ом | 5243,8 | - | - |
| Сопротивление при последовательном соед. Rx1 и Rx2 (теор.), Ом | 5243,8 | - | - |
| Сопротивление сложной цепи Rx3 (эксп.), Ом | - | 2731 | - |
| Сопротивление одиночного резистора сложной цепи Rx31, Ом | - |  | - |
| Сопротивление сложной цепи Rx3 (теор.), Ом | - |  | - |
| Сопротивление вольтметра RxV1 (при выборе шкалы в _____В, эталон.), Ом | - | - |  |
| Сопротивление вольтметра RxV1 (при выборе шкалы в_____ В, эксп.), Ом | - | - |  |
| Сопротивление вольтметра RxV2 (при выборе шкалы в_____ В, эталон.), Ом | - | - |  |
| Сопротивление вольтметра RxV2 (при выборе шкалы в _____В, эксп.), Ом | - | - |  |
| Сопротивление вольтметра RxV3 (при выборе шкалы в_____ В, эталон.), Ом | - | - |  |
| Сопротивление вольтметра RxV3 (при выборе шкалы в _____В, эксп.), Ом | - | - |  |

Расчёты погрешности измерений:

При условии, что R3=R4=500 Ом (т.е. R4R0=0,5, где R0=R3+R4=1000 Ом) и класс погрешности γR4 магазина R4 равен γR4=0,2%.

ΔRxRx=1R4R01-R4R0⋅ΔR4R0

γR=∆RR

Подставляем R4R0=0,5:

ΔRxRx=10,5*1-0,5*ΔR4R0=10,25*ΔR4R0=4*ΔR4R0

ΔR4=R4*γR4=500*0,002=1

Тогда:

ΔR4R0=11000=0,001

ΔRxRx=4*0,001=0,004=0,4%

Абсолютная погрешность для каждого измерения:

ΔRx=0,004*Rx

Расчёты сопротивлений для опыта №1:

Для резистора №1:

Rx1=R2*R4R3=4800*500500=4800 (Ом)

Для резистора №2:

Rx2=R2*R4R3=443,8*500500=443,8 (Ом)

Для последовательного соединения резисторов №1 и №2:

Rx1,x2(посл.,теор.)=Rx1+Rx2=4800+443,8=5243,8 (Ом)

Для параллельного соединения резисторов №1 и №2:

Rx1,x2(пар.,теор.)=Rx1*Rx2Rx1+Rx2=4800*443,84800+443,8=21302405243,8≈406,2 (Ом)

Расчёты итогового сопротивления кубика методом эквипотенциальных узлов для опыта №2:

Пусть кубик Rx3 подключён к мосту Уитстона в точках __ и __.

Рисунок 1. Схема сложной цепи резисторов (кубик)

Используя метод эквипотенциальных узлов, можно мысленно соединить вершины кубика с одинаковым потенциалом и получить более простую схему:

Рисунок 2. Упрощённая схема сложной цепи резисторов (кубик)

Таким образом, итоговое сопротивление кубика представляет собой произведение сопротивления одного из одинаковых резисторов, из которых состоит цепь, умноженного на некоторый коэффициент:

Rx3(теор.)=Rx31*                             =                       (Ом)

По сравнению со значением сопротивления Rx3, полученным экспериментально, теоретическое значение __________________________.

Результаты опытов:

Rx1= Rx1±ΔRx1=4800,0±19,2 (Ом)

Rx2= Rx2±ΔRx2=443,8±1,8 (Ом)

Rx1,x2посл.,эксп.= Rx1,x2посл.,эксп.±ΔRx1,x2посл.,эксп.=
=5243,8±21,0 (Ом)

Rx1,x2пар.,эксп.= Rx1,x2пар.,эксп.±ΔRx1,x2пар.,эксп.=
=406,2±1,7 (Ом)

Rx3(эксп.)= Rx3(эксп.)±ΔRx3(эксп.)=2734±11 (Ом)

RxV1(эксп.)= RxV1(эксп.)±ΔRxV1(эксп.)=_______±_______ (Ом)

RxV2(эксп.)= RxV2(эксп.)±ΔRxV2(эксп.)=_______±_______ (Ом)

RxV3(эксп.)= RxV3(эксп.)±ΔRxV3(эксп.)=_______±_______ (Ом)

RxV (эксп.)= RxV (эксп.)±ΔRxV (эксп.)=_______±_______ (Ом)

Анализ полученных результатов: В ходе работы было проведено ознакомление с мостовым методом измерения сопротивлений. Условие равновесия моста:

R1R2= R4R3,

выведенное из правил Кирхгофа, нашло полное экспериментальное подтверждение. Измерения проводились при равных плечах отношения (R3=R4= 500 (Ом)).  Рассчитанная относительная погрешность составила 0,4%.

Небольшие расхождения экспериментальных значений с теоретическими объясняются классом точности магазинов сопротивлений, погрешностью отсчёта по шкале гальванометра и наличием переходных сопротивлений в контактах.